Curso Superior de Tecnologia em

Manufatura Avançada

minuta de projeto de desenvolvimento integrado de produto XXXX – Robô Estoura Balão

KAIKE ELIAS FERREIRA Dos Anjos

João Pedro da silva rosa

São José dos Campos

2024

# Escopo do projeto

Esta subseção apresenta o escopo do projeto, onde mostra o que foi definido pela equipe em relação a metas, prazos e entregáveis durante o projeto.

⦁	Data de início e término do projeto

Esta subseção aborda as datas de início e término do projeto. O projeto foi iniciado no dia vinte e sete de fevereiro, com a formalização da equipe, e a finalização do projeto está prevista para o dia treze de Junho, onde realizaremos a entrega da quarta sprint. Após a 3° entrega, ocorrerá a feira de soluções no dia vinte e nove de maio, onde iremos expor os resultados para a comunidade.

⦁	Equipe de execução e responsabilidades

Esta subseção apresenta a equipe de execução e suas respectivas responsabilidades, por se tratar de um projeto grande com vários subsistemas, a equipe optou por se dividir em setores, para garantir um desenvolvimento organizado e comunicativo, sendo eles os setores de:

- Robô:

João Pedro da Silva Rosa – Programação / Eletrônica - joao.rosa36@fatec.sp.gov.br;

Kaike Elias Ferreira dos Anjos – Mecânica / Eletrônica -    kaike.anjos@fatec.sp.gov.br;

- Placar:

João Vitor Morais Souza – Mecânica / Programação - joao.souza234@fatec.sp.gov.br;

Eric Godoi - Programação / Eletrônica –

eric.godoi@fatec.sp.gov.br.

- Controle:

José Eduardo Teixeira dos Reis – Programação / Eletrônica – jose.reis6@fatec.sp.gov.br;

Heloisa Rodrigues - Mecânica / Eletrônica - Heloisa.rodrigues4@fatec.sp.gov.br.

- Arena

Elisângela Ferraz de Campos – Programação / Mecânica - elisangela.campos@fatec.sp.gov.br;

Gabriel Alves - Mecânica / Eletrônica - Gabriel.silva473@fatec.sp.gov.br.

⦁	Partes interessadas (stakeholders)

Esta subseção aborda as partes interessadas no desenvolvimento do projeto, que no caso são os próprios membros da equipe, listados na subseção acima e os docentes do curso de Manufatura avançada, independente da disciplina que lecionam.

⦁	Introdução sobre o projeto

O robô estoura balão é um dispositivo projetado para competir em arenas, onde o objetivo principal é estourar o balão do adversário para somar pontos e vencer a partida. A competição exige uma combinação de habilidades em engenharia mecânica, eletrônica, programação e estratégia. Um dos aspectos técnicos mais críticos envolve o design do chassi, que deve proporcionar ótima movimentação e velocidade, além do desenvolvimento de um sistema de controle eficiente para a navegação. Nesse contexto, a escolha adequada dos componentes e do design é fundamental para garantir a agilidade e a eficiência do robô.

⦁	Justificativa

A proposta inicial é desenvolver dois robôs estoura balão, permitindo que os alunos adquiram novos conhecimentos e apliquem os conceitos aprendidos no projeto do semestre anterior, especialmente o setor responsável pelo robô estoura balão. Caso o projeto inicial seja bem-sucedido, nosso objetivo será aprimorá-lo, buscando melhorias em desempenho e eficiência.

⦁	Objetivos geral e específicos

O objetivo geral deste projeto visa desenvolver um robô estoura balão funcional, que seja capaz de ser ágil e veloz. Para atingir o objetivo geral deste trabalho, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

•  Reaplicar conhecimento adquiridos com o projeto do semestre anterior (Robô sumô);

•  Reutilizar a parte eletrônica dos robôs sumô;

•  Pesquisar e desenvolver a parte mecânica da solução;

•  Pesquisar e aprimorar a parte estrutural da solução;

•  Utilizar um controle remoto para a movimentação, utilizando comunicação bluetooth;

- Premissas, requisitos e restrições

Esta subseção apresenta as premissas, requisitos e restrições definidas pela equipe, são eles:

- Premissas:

- Desenvolver um aprendizado geral sobre o desenvolvimento de um robô estoura balão;

- Controlá-lo remotamente via bluetooth;

- Não utilizar sensores;

- Agilidade e velocidade;

- Robô mais compacto possível;

- Reutilizar Componentes Eletrônicos dos robôs sumô desenvolvidos no semestre anterior;

Requisitos:

⦁	Agilidade e velocidade;

⦁	Controle remoto via bluetooth.

Restrições:

⦁	Não deixar os componentes eletrônicos expostos.

- Recursos Disponíveis:

Após um levantamento de materiais disponíveis em nosso inventário, constatamos:

2x Driver Ponte H L298N;

2x ESP32;

2x Roda hobby 65mm;

2x Motores DC amarelos 3-6V com caixa de redução e eixo duplo;

2x Motores DC com Caixa de Redução de Aço;

1x Bateria Lip0 11.1v e 1500 Mah

1x Case para baterias 18650 em série;

2x Baterias 18650 4V;

14x Cabos Jumper Fêmea - Fêmea;

1x roda boba.

⦁	Estimativa de tempo e custos

Esta subseção apresenta o tempo e custo estimado para o desenvolvimento do projeto, a estimativa de tempo segue as datas das entregas que a equipe deve realizar aos docentes, que foram fixadas no início do projeto. Estão disponíveis dezessete semanas para que a equipe consiga finalizar o produto, antes da feira de soluções que acontece na semana seguinte da apresentação da terceira sprint, o cronograma detalhado estará na próxima subseção. A estimativa de custos para o desenvolvimento do projeto, baseado em nossas pesquisas de mercado, com o valor estimado em trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos (R$ 342,53), sujeito a alteração durante o decorrer do projeto. Tabela com componentes e valores abaixo.

Fonte: autoria própria (2025).

⦁	Cronograma de entregas

Esta subseção apresenta o cronograma de atividades a serem desenvolvidas pelo setor responsável pelo desenvolvimento do robô durante as sprints de acordo com a função de cada um dos integrantes, que foi distribuída a partir das qualidades de cada um dos membros do grupo afim de otimizar o máximo de tempo possível e entregar o produto finalizado, as atividades realizadas até a entrega da 4 sprint estão presentes na imagem abaixo, e o cronograma completo presente em apêndice, no final deste documento.

Fonte: Autoria Própria (2025).

⦁	Escopo do produto

Esta seção apresenta o escopo do produto, onde iremos detalhar as especificações do produto de acordo com as expectativas dos envolvidos, divididos na parte da eletrônica, mecânica e programação.

⦁	Eletrônica

Fonte: botnroll (2025).

Esta subseção apresenta os componentes que iremos utilizar para o desenvolvimento da parte eletrônica e como iremos integrá-los no sistema. O microcontrolador selecionado após levantamento de inventário foi o Esp32, devido à quantidade disponível, utilizar a linguagem C/C++ para programação, podendo utilizar o Arduino IDE para programá-lo, possuir o bluetooth integrado que dispensa a compra de módulos/Shield e a posse do componente, que será cedido por dois membros do grupo, consequentemente evitando gastos.

A ponte H L298N, que é um componente indispensável para o desenvolvimento do robô, devido a sua capacidade de controle de velocidade e inversão de rotação de motores dc, foi selecionada devido por já possuirmos em nosso inventário e pela possibilidade de controlar mais de um motor, ter uma tensão e corrente de operação de acordo com o que precisamos, poder operar em temperaturas variadas, ser compacto (43x43x27mm) e pesar apenas 30g.

Fonte: AranaCorp (2024).

Para a alimentação dos circuitos de cada um dos dois robôs, utilizaremos dois tipos de baterias disponíveis, as mesmas que foram usadas nos robôs sumô desenvolvidos no semestre anterior, 2 baterias 18650 de 4V utilizadas em um case em série totalizando 8V em um robô, e uma bateria do tipo Lipo, modelo XcPower LI-po de 11,1V e 1500mah no segundo robô, utilizando um regulador de tensão (stepdown) para não afetar os motores. Ambas as baterias poderão alimentar os circuitos dos robôs sem problemas.

Fonte: Usinainfo.com.br (2024).                           Fonte: Mercado livre (2024).

⦁	Mecânica

Esta subseção apresenta os componentes que iremos utilizar no desenvolvimento da parte mecânica, após nossas pesquisas de mercado e viabilidade. Na parte estrutural, optamos por desenvolver em CAD toda a estrutura do robô, devido a diferença de velocidade e agilidade da movimentação entre o chassi de esteiras de borracha e o chassi com rodas do tipo hobby 65mm.

Inicialmente, a estrutura será dividida em 4 peças:

- Placa de fixação dos componentes eletrônicos e objeto cortante;

- Módulo de proteção dos componentes eletrônicos;

- Escudo;

- Haste de fixação do balão;

Haste de fixação do balão

Fonte: Autoria Própria (2025).

Escudo

Fonte: Autoria Própria (2025).

Módulo de proteção dos componentes eletrônicos

Fonte: Autoria Própria (2025).

Placa de fixação dos componentes eletrônicos e objeto cortante

Fonte: Autoria Própria (2025).

As peças estão sujeitas a sofrer alteração no decorrer do projeto, por meio de adaptações ou alterações estruturais, caso seja necessário, não são versões finais.

Para os motores utilizaremos 2 motores DC 3-6V com caixa de redução de aço, 64x22,4x18,8mm, pois ele atende nossas necessidades por já o possuirmos em nosso inventário, e mais 2 motores DC amarelos 3-6V com caixa de redução e eixo duplo, evitando a compra em outra plataforma e diminuindo a possibilidade de atrasos no projeto, os componentes estão representados nas figuras abaixo.

Fonte: Alibaba.com (2025).			Fonte: Robocore.com (2025).

⦁	Programação

Esta subseção apresenta o desenvolvimento da programação em geral, onde utilizamos um código já feito no semestre anterior, em linguagem C/C++ na plataforma Arduino IDE. O código utiliza estrutura de condição, no qual se ele receber um comando via bluetooth, um “F” por exemplo, ele irá executar uma função de movimentação programada, indo assim para frente, por exemplo. Neste semestre o controle remoto via bluetooth será feito por outros integrantes da equipe que pertencem ao setor responsável pelo desenvolvimento do controle remoto.

⦁	Estrutura analítica do projeto

Esta seção apresenta a estrutura analítica do projeto desenvolvida pela equipe, a fim de controlar e organizar as atividades a serem realizadas pela equipe de forma visual. Como já mencionado no início deste documento,por se tratar de um projeto grande a equipe foi dividia em 4 setores, devido a quantidade de atividades a serem realizadas pela equipe, em cada setor, foram separadas as funções e tarefas, sejam técnicas ou administrativas. Este documento é referente apenas à parte do robô estoura balão.

# Referências

MERCADO LIVRE. Lip0 3s 11.1V 1500 Mah 3s.

Disponível em: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2004934384-lip0-3s-111-v-1500-mah-3s-_JM

Acesso em: 25/08/2024.

USINAINFO. Bateria 18650 Li-Ion Recarregável 3.7V Button-top Azul - Kit com 2 Unidades

Disponível em:  https://www.usinainfo.com.br/baterias/bateria-18650-recarregavel-3-7v-3800mah-flexgold-azul-kit-com-2-unidades-8759.html

Acesso em: 30/03/2025

ROBOCORE.

# Motor dc 3-6v com caixa de redução e eixo duplo

Disponível em: https://www.robocore.net/motor-motoredutor/motor-dc-3-6v-com-caixa-de-reducao-e-eixo-duplo

Acesso em: 30/03/2025

Competição de Robôs Estoura Balão realizado por faculdade Impacta:

https://www.youtube.com/watch?v=cUd_DcniZV0

Acesso em: 30/03/2025

APÊNDICE A: Cronograma.